## 1. A protocol defines what / how / when data is communicated

Traducere:
Un protocol definește ce, cum și când sunt comunicate datele.

Explicație:
Un protocol este ca un set de reguli de conversație. Spune:

- ce tip de date se trimit,

- cum sunt trimise (format, structură),

- când se trimit (ordine, sincronizare).
Fără protocoale, dispozitivele nu s-ar înțelege între ele.

## 2. The Internet API is a set of rules…

Traducere:
API-ul Internet este un set de reguli pe care un program care trimite date trebuie să le urmeze pentru ca Internetul să poată livra datele la destinație.

Explicație:
API-ul este interfața dintre aplicație și rețea.
El spune programului cum să folosească serviciile Internetului (ex: TCP, IP), astfel încât datele să ajungă corect la destinație.

## 3. Networks can be classified…

Traducere:
Rețelele pot fi clasificate după tipul de transmisie în comutare de circuite și comutare de pachete.

Explicație:

- Circuit switching: se rezervă o conexiune dedicată (ex: telefonie clasică).

- Packet switching: datele sunt împărțite în pachete care pot merge pe rute diferite (Internetul).

## 4. OSI = Open System Interconnection

Traducere:
OSI = Interconectarea Sistemelor Deschise.

Explicație:
Este un model teoretic creat pentru a explica cum comunică sistemele într-o rețea, indiferent de producător.

## 5. OSI layers

Traducere:
Straturile OSI: aplicație, prezentare, sesiune, transport, rețea, legătură de date, fizic.

Explicație:
Fiecare strat are un rol clar, de la aplicații (browser) până la cabluri și semnale electrice.

## 6. TCP/IP layers

Traducere:
Straturile TCP/IP:

a. Aplicație = aplicație + prezentare + sesiune
b. Transport = transport
c. Internet = rețea
d. Link = legătură de date + fizic

Explicație:
Modelul TCP/IP este mai simplu și este cel folosit în practică pe Internet.

## 7. Services of the data link layer

Traducere:
Serviciile stratului legătură de date: încadrare (framing), acces la mediu, controlul fluxului, corectarea erorilor.

Explicație:
Acest strat se ocupă de transmiterea corectă între două dispozitive conectate direct.
❌ Nu face traffic isolation – asta ține de alte mecanisme (ex: VLAN).

## 8. Network interface card (NIC)

Traducere:
O placă de rețea poate avea mai multe adrese IP; un calculator poate avea mai multe plăci de rețea și mai multe IP-uri; placa de rețea poate fi externă; pentru conectarea unui calculator la o rețea LAN se folosește placa de rețea.

Explicație:
Fiecare interfață de rețea este un punct de acces la rețea și poate avea:

- IP diferit,

- conexiune diferită (Ethernet, Wi-Fi, USB).

## 9. MAC addresses

Traducere:
Adresele MAC sunt încorporate fizic în placa de rețea, garantate ca fiind unice; au 6 bytes; MAC = Media Access Control; sunt în stratul legătură de date; pot fi schimbate.

Explicație:
MAC-ul identifică fizic o interfață de rețea într-o rețea locală.
Deși este scris în hardware, poate fi modificat software (MAC spoofing).

## 10. Broadcast MAC address

Traducere:
Adresa MAC broadcast = FF:FF:FF:FF:FF:FF = adresă logică folosită pentru a identifica toate calculatoarele dintr-o rețea.

Explicație:
Când un cadru este trimis la această adresă, toate dispozitivele din LAN îl primesc.

## 11. Switch

Traducere:
Un switch păstrează o evidență a adreselor MAC ale tuturor dispozitivelor conectate la el.

Explicație:
Switch-ul învață automat ce MAC se află pe fiecare port și trimite datele doar unde trebuie, nu peste tot.

## 12. Multiple IP addresses

Traducere:
Un calculator poate avea mai multe adrese IP.

Explicație:
Poate avea:

- mai multe plăci de rețea,

- mai multe IP-uri pe aceeași interfață,

- IPv4 și IPv6 simultan.

## 13. 127.0.0.1

Traducere:
127.0.0.1 = localhost; nu poate fi adresă de rețea sau broadcast; poate fi setată ca default gateway, dar nu ca DNS.

Explicație:
Este adresa de loopback – calculatorul comunică cu el însuși.
Nu are sens ca adresă de rețea reală.

## 14. 0.0.0.0

Traducere:
0.0.0.0 este o mască de rețea validă.

Explicație:
Masca 0.0.0.0 înseamnă „nu se potrivește nimic” și este folosită frecvent în ruta implicită.

## 15. Windows commands

Traducere:
Pentru a afla adresa MAC în Windows: ipconfig /all; pentru a verifica funcționarea stratului legătură de date: arp /a.

Explicație:

- ipconfig /all → informații complete despre interfețe

- arp /a → tabelul ARP (mapare IP ↔ MAC)

## 16. Optical fiber bandwidth

Traducere:
Fibra optică are teoretic lățime de bandă nelimitată; dar există limite impuse de dispozitivele finale și de contractul ISP.

Explicație:
Mediul fizic este extrem de rapid, dar:

- echipamentele au limite,

- furnizorul limitează viteza prin contract.

## 17. Bandwidth vs Throughput

Traducere:
Lățimea de bandă este o proprietate fizică a mediului de transmisie, iar throughput-ul este viteza reală obținută.

Explicație:

- Bandwidth = capacitatea maximă teoretică

- Throughput = cât se transferă efectiv, ținând cont de pierderi, erori, congestie

## (1-17 simplificat )

## 1. Protocol

Protocolul stabilește ce date, cum și când se transmit.

## 2. Internet API

Internet API = reguli care permit aplicațiilor să trimită date prin Internet.

## 3. Tipuri de transmisie

Rețelele sunt:

- comutare de circuite

- comutare de pachete (Internet)

## 4. OSI

OSI = Open System Interconnection.

## 5. Straturi OSI

OSI are 7 straturi:
Aplicație, Prezentare, Sesiune, Transport, Rețea, Legătură de date, Fizic

## 6. Straturi TCP/IP

TCP/IP are 4 straturi:

- Aplicație

- Transport

- Internet

- Link

## 7. Data Link Layer

Data Link se ocupă de:

- framing

- acces la mediu

- control flux

- corectare erori

## 8. Placa de rețea

Placa de rețea:

- conectează calculatorul la rețea

- poate avea mai multe IP-uri

- poate fi internă sau externă

## 9. Adresă MAC

MAC:

- este unică

- are 6 bytes

- este în stratul data link

- poate fi schimbată

## 10. MAC Broadcast

MAC broadcast = FF:FF:FF:FF:FF:FF
Trimite date către toate dispozitivele din rețea.

## 11. Switch

Switch-ul memorează adresele MAC ale dispozitivelor conectate.

## 12. IP-uri multiple

Un calculator poate avea mai multe adrese IP.

## 13. 127.0.0.1

127.0.0.1 = localhost (calculatorul însuși).

## 14. 0.0.0.0

0.0.0.0 este o mască de rețea validă.

## 15. Comenzi Windows

- ipconfig /all → MAC

- arp /a → tabel ARP

## 16. Fibra optică

Fibra optică are viteză foarte mare, dar limitată de echipamente și ISP.

## 17. Bandwidth

Bandwidth = capacitate maximă
Throughput = viteză reală

# 18. Optical fiber → light waves; wireless → electromagnetic waves

### 🇬🇧 Cerința (EN)

Optical fiber uses light waves; wireless uses electromagnetic waves.

### 🇷🇴 Traducere

Fibra optică folosește unde de lumină; comunicațiile wireless folosesc unde electromagnetice.

### 📘 Explicație

- Fibra optică transmite date sub formă de impulsuri de lumină prin sticlă sau plastic.

- Wireless (Wi-Fi, Bluetooth, 4G, 5G) transmite date prin unde radio, care sunt unde electromagnetice.

Diferența este mediul fizic de propagare.

# 19. Routing is done at the network level…

### 🇬🇧 Cerința (EN)

Routing is done at the network level, is based on the destination IP – there is no routing based on MAC addresses.

### 🇷🇴 Traducere

Rutarea se face la nivelul rețea, este bazată pe IP-ul destinație – nu există rutare pe baza adreselor MAC.

### 📘 Explicație

- Routerele iau decizii folosind adrese IP.

- Adresele MAC sunt folosite doar local, într-o rețea LAN.

👉 MAC = livrare locală
👉 IP = livrare globală (routing)

# 20. IPv6 = 16 bytes, IPv4 = 4 bytes

### 🇬🇧 Cerința (EN)

IPv6 is 16 bytes, IPv4 is 4 bytes.

### 🇷🇴 Traducere

IPv6 are 16 bytes, iar IPv4 are 4 bytes.

### 📘 Explicație

- IPv4 = 32 biți = 4 bytes → ~4 miliarde adrese

- IPv6 = 128 biți = 16 bytes → număr enorm de adrese
IPv6 a fost creat din cauza epuizării adreselor IPv4.

# 21. In class-full addressing – 5 address classes

### 🇬🇧 Cerința (EN)

In class-full addressing there are 5 address classes.

### 🇷🇴 Traducere

În adresarea classful există 5 clase de adrese.

## 21a. Class A

### 🇬🇧

Class A – network = 1 byte, host = 3 bytes; 1.0.0.0 → 127.255.255.255; 2⁷ networks.

### 🇷🇴

Clasa A – rețeaua = 1 byte, gazda = 3 bytes; interval 1.0.0.0 → 127.255.255.255; 2⁷ rețele.

### 📘 Explicație

- Primul bit este fix (0) → rămân 7 biți pentru rețea

- Rețele puține, dar foarte multe hosturi

## 21b. Class B

### 🇬🇧

Class B – network = 2 bytes, host = 2 bytes; 128.0.0.0 → 191.255.255.255; 2¹⁴ networks.

### 🇷🇴

Clasa B – rețeaua = 2 bytes, gazda = 2 bytes; 128.0.0.0 → 191.255.255.255; 2¹⁴ rețele.

### 📘 Explicație

- Primii 2 biți sunt fixați (10)

- Număr mediu de rețele și hosturi

## 21c. Class C

### 🇬🇧

Class C – network = 3 bytes, host = 1 byte; 192.0.0.0 → 223.255.255.255; 2²¹ networks.

### 🇷🇴

Clasa C – rețeaua = 3 bytes, gazda = 1 byte; 192.0.0.0 → 223.255.255.255; 2²¹ rețele.

### 📘 Explicație

- Primii 3 biți fixați (110)

- Foarte multe rețele, puține hosturi (256)

## 21d. Class D

### 🇬🇧

224.0.0.0 → 239.255.255.255; used for multicast.

### 🇷🇴

224.0.0.0 → 239.255.255.255; folosită pentru multicast.

### 📘 Explicație

Nu identifică hosturi, ci grupuri de multicast.

## 21e. Class E

### 🇬🇧

240.0.0.0 → 255.255.255.255; never used.

### 🇷🇴

240.0.0.0 → 255.255.255.255; nefolosită.

### 📘 Explicație

Rezervată pentru experimente.

## 21e.i Universal broadcast

### 🇬🇧

255.255.255.255 is the universal broadcast.

### 🇷🇴

255.255.255.255 este broadcast universal.

### 📘 Explicație

Ajunge la toate hosturile din rețeaua locală.

## 21f. Natural mask

### 🇬🇧

Natural mask = masks of A, B, C.

### 🇷🇴

Masca naturală = măștile claselor A, B și C.

### 📘 Explicație

- A → /8

- B → /16

- C → /24

# 22. Class-full addressing routing table size

### 🇬🇧

Largest routing table = 2⁷ + 2¹⁴ + 2²¹

### 🇷🇴

Dimensiunea maximă a tabelei de rutare = 2⁷ + 2¹⁴ + 2²¹.

### 📘 Explicație

Fiecare rețea classful trebuie stocată separat → tabele enorme → ineficient.

# 23. CIDR

### 🇬🇧

CIDR = Classless InterDomain Routing.

### 🇷🇴

CIDR = rutare fără clase.

### 📘 Explicație

CIDR elimină clasele și permite măști flexibile.

## 23a. Prefix + host

### 🇬🇧

Network part + host part, sizes no longer multiples of 8 bits.

### 🇷🇴

Partea de rețea + partea de host, dimensiuni flexibile.

## 23b. /x notation

### 🇬🇧

/x = number of bits in the network part.

### 🇷🇴

/x = numărul de biți ai părții de rețea.

### 📘 Explicație

- /24 ≈ class C

- /16 ≈ class B

- /8 ≈ class A

## 23c. Number of hosts

### 🇬🇧

Number of hosts is always a power of 2.

### 🇷🇴

Numărul de adrese este întotdeauna o putere a lui 2.

### 📘 Explicație

Din cauza reprezentării binare.

## 23d. Block alignment

### 🇬🇧

The first address must be divisible by the block size.

### 🇷🇴

Prima adresă trebuie să fie divizibilă cu mărimea blocului.

### 📘 Explicație

Un bloc de 16 nu poate începe la 36, dar poate la 32, 48, 64.

# 24. Network address AND mask

### 🇬🇧

A network address is correct if ANDed with the mask gives the same address.

### 🇷🇴

O adresă de rețea este corectă dacă AND cu masca dă aceeași adresă.

### 📘 Explicație

Operația AND elimină partea de host.

# 25. Broadcast address

### 🇬🇧

Broadcast = network OR negated mask.

### 🇷🇴

Broadcast = adresa de rețea OR cu masca negată.

### 📘 Explicație

Toți biții de host devin 1.

# 26. Supernetting

### 🇬🇧

Supernetting = multiple routing entries become one.

### 🇷🇴

Supernetting = combinarea mai multor rute într-una singură.

### 📘 Explicație

Reduce dimensiunea tabelei de rutare.

Ex:
a.b.c.0/30 + a.b.c.4/30 → a.b.c.0/29

# ✅ SIMPLIFICAT – PENTRU ÎNVĂȚAT PE DE ROST

18. Fibra = lumină, wireless = unde radio
19. Rutarea se face pe IP, nu pe MAC
20. IPv4 = 4 bytes, IPv6 = 16 bytes
21. Clase: A, B, C, D (multicast), E (rezervată)
22. Classful → tabele mari de rutare
23. CIDR = fără clase, /x = biți de rețea
24. Network = IP AND mask
25. Broadcast = network OR NOT mask
26. Supernetting = mai multe rute → una

## 18. Optical fiber → light waves; wireless → electromagnetic waves

Ideea principală:
Datele au nevoie de un „vehicul” ca să se deplaseze.

- Fibra optică folosește lumină

- Wireless folosește unde radio (unde electromagnetice)

👉 Diferența este cum sunt transportate datele, nu datele în sine.

## 19. Routing is based on IP, not MAC

Ideea principală:

- Routerele se uită doar la IP

- MAC-ul este folosit doar în rețeaua locală

👉 MAC = livrare „din ușă în ușă”
👉 IP = livrare „din oraș în oraș”

## 20. IPv6 = 16 bytes, IPv4 = 4 bytes

Ideea principală:
IPv6 este mult mai mare decât IPv4.

- IPv4 → puține adrese

- IPv6 → foarte multe adrese

👉 IPv6 a fost creat pentru că IPv4 nu mai ajungea.

## 21. Classful addressing – ideea generală

Ideea principală:
În trecut, IP-urile erau împărțite în clase fixe.

Clasele spun:

- cât este rețeaua

- cât este calculatorul (hostul)

### Class A

- Rețea mică

- Foarte multe calculatoare

Folosită pentru rețele foarte mari.

### Class B

- Rețea medie

- Număr mediu de calculatoare

### Class C

- Rețea mare

- Puține calculatoare

Cea mai folosită în LAN-uri clasice.

### Class D

- Nu este pentru calculatoare

- Este pentru multicast (trimitere către grupuri)

### Class E

- Rezervată

- Practic nefolosită

### Natural mask

Fiecare clasă are o mască standard:

- A → /8

- B → /16

- C → /24

## 22. Classful routing tables are large

Ideea principală:
Pentru că fiecare rețea era separată, routerele trebuiau să țină minte foarte multe rute.

👉 De aceea classful addressing a fost abandonat.

## 23. CIDR (classless addressing)

Ideea principală:
CIDR a apărut ca să repare problema claselor.

- Nu mai există clase

- Poți alege exact cât de mare este rețeaua

### /x notation

- /x = câți biți sunt pentru rețea

- Restul sunt pentru host

Ex:

- /24 → 256 adrese

- /28 → 16 adrese

### Power of 2

Numărul de adrese este mereu:
2, 4, 8, 16, 32, 64…

👉 Pentru că IP-ul este binar.

### Block alignment

O rețea trebuie să înceapă „rotund”.

Ex:

- Bloc de 16 → poate începe la 0, 16, 32, 48

- Nu poate începe la 36

## 24. Network address = IP AND mask

Ideea principală:
Masca „taie” partea de host.

- Ce rămâne = adresa de rețea

## 25. Broadcast address

Ideea principală:
Broadcast = ultimul IP din rețea.

Se obține punând toți biții de host pe 1.

## 26. Supernetting

Ideea principală:
Mai multe rețele mici → o rețea mai mare.

👉 Reduce numărul de rute din router.

# 🧠 VERSIUNE PENTRU ÎNVĂȚAT (CU SENS)

- 18: Fibra = lumină, wireless = unde radio

- 19: Routerele folosesc IP, nu MAC

- 20: IPv6 e mult mai mare decât IPv4

- 21: Clasele împărțeau IP-urile rigid

- 22: Clasele → tabele de rutare mari

- 23: CIDR = flexibil, fără clase

- 24: Network = IP AND mask

- 25: Broadcast = ultimul IP

- 26: Supernetting = unești rețele

## 27. A router has as many interfaces as the number of networks it connects

### 🇬🇧 Cerința (EN)

A router has as many interfaces as the number of networks it connects.

### 🇷🇴 Traducere

Un router are atâtea interfețe câte rețele conectează.

### 📘 Explicație detaliată

- O interfață de router = un punct de conectare la o rețea diferită

- Ca un router să facă rutare, fiecare rețea trebuie să fie conectată pe o interfață separată

- Minim:

  - 2 rețele → 2 interfețe

👉 Nu poți rula două rețele diferite pe aceeași interfață IP (în mod normal, la examen).

## 28. In a routing table, if the gateway = 0…

### 🇬🇧 Cerința (EN)

In a routing table, if the gateway = 0, the packet doesn’t need to be sent to another network.

### 🇷🇴 Traducere

În tabela de rutare, dacă gateway = 0, pachetul nu trebuie trimis către altă rețea.

### 📘 Explicație detaliată

- Gateway = 0.0.0.0 înseamnă:
👉 rețeaua este direct conectată

- Routerul trimite pachetul direct pe interfața locală

- Nu este nevoie de un alt router intermediar

### 28a. Destination + mask = 0

### 🇬🇧

If the destination and the mask = 0, all unmatched addresses are caught here.

### 🇷🇴

Dacă destinația și masca sunt 0, toate adresele care nu se potrivesc cu alte intrări ajung aici.

### 📘 Explicație

- Aceasta este ruta implicită

- Ex: 0.0.0.0 / 0

- Folosită când nu există o rută mai specifică

- Trimite traficul „mai departe”, de obicei către Internet

👉 default route

## 29. Routing table = forwarding table

### 🇬🇧 Cerința (EN)

Routing table can also be named forwarding table; it contains interface, netmask, destination, address, gateway.

### 🇷🇴 Traducere

Tabela de rutare (forwarding table) conține: interfață, mască, destinație, adresă, gateway.

### 📘 Explicație detaliată

O intrare de rutare spune routerului:

- unde să trimită pachetul

- pe ce interfață

- prin ce gateway

👉 Routerul nu gândește, doar caută cea mai bună potrivire.

## 30. Hosts in the same network

### 🇬🇧 Cerința (EN)

All the hosts from the same network can physically reach each other without an intervening router.

### 🇷🇴 Traducere

Toate hosturile din aceeași rețea pot comunica direct, fără router.

### 📘 Explicație detaliată

- Hosturile din același subnet:

  - folosesc ARP

  - comunică prin switch

- Routerul este necesar doar între rețele diferite

## 31. Metric

### 🇬🇧 Cerința (EN)

Metric = the number of routers that must be passed to reach the destination.

### 🇷🇴 Traducere

Metric = numărul de routere prin care trebuie să treacă un pachet.

### 📘 Explicație detaliată

- Metric mic = rută mai bună

- Metric = 1 → un router

- Metric = 0 → rețea direct conectată

⚠️ Atenție la examen:
Metric nu este distanță fizică, ci cost logic

## 32. Private networks

### 🇬🇧 Cerința (EN)

Private networks: 10/8, 172.16/12, 192.168/16.

### 🇷🇴 Traducere

Rețele private:

- 10.0.0.0 /8

- 172.16.0.0 /12

- 192.168.0.0 /16

### 📘 Explicație detaliată

- Nu sunt routabile pe Internet

- Folosite în LAN-uri

- Acces la Internet → prin NAT

👉 Foarte important pentru examen

## 33. Proxy server

### 🇬🇧 Cerința (EN)

Proxy server = intermediary for requests from clients.

### 🇷🇴 Traducere

Proxy serverul este un intermediar între client și server.

### 📘 Explicație detaliată

Proxy-ul poate:

- filtra trafic

- face cache

- ascunde IP-ul clientului

## 34. DHCP

### 🇬🇧 Cerința (EN)

DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol.

### 🇷🇴 Traducere

DHCP = protocol de configurare automată a hosturilor.

### 📘 Explicație detaliată

DHCP oferă automat:

- IP

- mască

- gateway

- DNS

## 35. DHCP relay

### 🇬🇧 Cerința (EN)

A DHCP server can relay IP addresses through a router acting as a relay agent.

### 🇷🇴 Traducere

Un server DHCP poate oferi IP-uri printr-un router care acționează ca relay.

### 📘 Explicație detaliată

- DHCP folosește broadcast

- Broadcast-ul nu trece de router

- Routerul transformă broadcastul în unicast

## 36. Multiple DHCP servers

### 🇬🇧 Cerința (EN)

It’s possible to have more than one DHCP server if they have disjoint pools.

### 🇷🇴 Traducere

Pot exista mai multe servere DHCP dacă pool-urile nu se suprapun.

### 📘 Explicație detaliată

- Pool-uri diferite

- Fără conflicte IP

## 37. DHCP uses UDP

### 🇬🇧 Cerința (EN)

DHCP uses UDP at the transport layer.

### 🇷🇴 Traducere

DHCP folosește UDP la nivel transport.

### 📘 Explicație detaliată

- Rapid

- Fără conexiune

- Folosește porturile 67/68

## 38. CLI

### 🇬🇧 Cerința (EN)

CLI = Command Line Interface.

### 🇷🇴 Traducere

CLI = interfață în linie de comandă.

### 📘 Explicație detaliată

Folosirea comenzilor text pentru configurare (routere, switch-uri).

## 39. SCTP

### 🇬🇧 Cerința (EN)

SCTP = Stream Control Transmission Protocol.

### 🇷🇴 Traducere

SCTP = protocol de transport.

### 📘 Explicație detaliată

- Similar cu TCP

- Mai sigur

- Folosit în telecom

## 40. DSL

### 🇬🇧 Cerința (EN)

DSL = Digital Subscriber Line.

### 🇷🇴 Traducere

DSL = acces la Internet prin linia telefonică.

### 📘 Explicație detaliată

- Folosește cablu de telefon

- Date + voce simultan

## 41. Crossover cable

### 🇬🇧 Cerința (EN)

Crossover cable connects same-type devices.

### 🇷🇴 Traducere

Cablul crossover conectează dispozitive de același tip.

### 📘 Explicație detaliată

- PC ↔ PC

- Switch ↔ Switch

- Router ↔ Router

## 42. Straight-through cable

### 🇬🇧 Cerința (EN)

Straight-through connects different-type devices.

### 🇷🇴 Traducere

Cablul straight-through conectează dispozitive diferite.

### 📘 Explicație detaliată

- PC ↔ Switch

- Router ↔ Switch

## 43. Switch vs Hub forwarding

### 🇬🇧 Cerința (EN)

Switch sends packets to specific endpoints; hub broadcasts.

### 🇷🇴 Traducere

Switch-ul trimite pachetul exact unde trebuie; hub-ul îl trimite peste tot.

### 📘 Explicație detaliată

- Switch → inteligent

- Hub → prost (layer 1)

## 44. Switch and packets

### 🇬🇧 Cerința (EN)

A switch can transport UDP/IP/TCP packets.

### 🇷🇴 Traducere

Switch-ul poate transporta pachete UDP/IP/TCP.

### 📘 Explicație detaliată

Switch-ul nu analizează layer 4, doar transmite cadrele.

## 45. Hub vs Switch (MAC)

### 🇬🇧 Cerința (EN)

A hub does not understand MAC addresses; a switch does.

### 🇷🇴 Traducere

Hub-ul nu înțelege adrese MAC; switch-ul da.

### 📘 Explicație detaliată

- Hub = strat fizic

- Switch = strat data link

Dacă vrei, următorul pas logic:

- 🔹 întrebări capcană de examen

- 🔹 scheme de memorare

- 🔹 test grilă

Spune-mi ce vrei să facem mai departe 👌

scheme de memorare

Perfect 👍
Mai jos ai scheme de memorare clare, logice și ușor de reținut, exact cum se cer la examen. Le-am făcut pe tipare, nu pe definiții seci.

# 🧠 SCHEME DE MEMORARE – REȚELISTICĂ (27–45)

## 🔹 1. Router & Routing – schema de bază

### 📌 Router = intersecție de rețele

1 rețea  → 1 interfață

2 rețele → 2 interfețe

3 rețele → 3 interfețe

👉 Regulă de aur:

Un router are o interfață pentru fiecare rețea diferită.

## 🔹 2. Routing table – cum gândește routerul

### 📌 Ordinea deciziei:

IP destinație

↓

AND cu mască

↓

se potrivește o rută?

↓

DA → trimite pe interfață

NU → ruta implicită (0.0.0.0/0)

### 📌 Gateway = 0

➡️ rețea direct conectată

## 🔹 3. Default route (0.0.0.0/0)

### 📌 Ideea:

Nu știu unde să trimit →

trimit pe default route

👉 Ține minte:
Default route = „ultimul colac de salvare”

## 🔹 4. Cine vorbește direct?

### 📌 Fără router:

PC ── Switch ── PC

(același subnet)

### 📌 Cu router:

PC ── Switch ── Router ── Switch ── PC

(subnet diferit)

👉 Regulă:

Routerul apare doar între rețele diferite.

## 🔹 5. Metric – cum alege routerul drumul

### 📌 Logică:

metric mic = drum bun

metric mare = drum prost

- Metric 0 → rețea locală

- Metric 1 → un router

👉 Routerul nu alege drumul cel mai scurt fizic, ci cel mai ieftin logic.

## 🔹 6. Rețele private – schema „NU ies pe net”

### 📌 Cele 3 blocuri magice:

10.0.0.0      /8

172.16.0.0   /12

192.168.0.0  /16

👉 Regulă:

Dacă vezi aceste IP-uri → NU sunt publice.

## 🔹 7. DHCP – schema automată

### 📌 Ce oferă DHCP:

IP

MASK

GATEWAY

DNS

### 📌 DHCP = UDP

- rapid

- broadcast

- porturi 67 / 68

## 🔹 8. DHCP relay – schema simplă

PC → broadcast → Router → unicast → DHCP server

👉 Routerul „traduce” broadcast-ul.

## 🔹 9. Mai multe DHCP servers?

### 📌 Da, DAR:

Pool 1: 192.168.1.10 – 50

Pool 2: 192.168.1.60 – 100

❌ NU se suprapun
✅ Fără conflicte

## 🔹 10. Proxy – schema „intermediar”

PC → Proxy → Internet

👉 Proxy = filtru + cache + mascarea IP-ului

## 🔹 11. CLI vs GUI

### 📌 CLI:

- text

- rapid

- precis

- folosit pe routere

## 🔹 12. Protocoale transport – mini-schemă

TCP  → sigur

UDP  → rapid

SCTP → sigur + special

## 🔹 13. DSL – schema accesului

Casă → linie telefonică → ISP → Internet

## 🔹 14. Cabluri – schema EXAMEN

### 📌 Crossover = același tip

PC ↔ PC

Switch ↔ Switch

Router ↔ Router

### 📌 Straight-through = tip diferit

PC ↔ Switch

Router ↔ Switch

👉 Mnemonic:

„Same → Cross, Different → Straight”

## 🔹 15. Hub vs Switch – schemă finală

### 📌 Hub:

primește → trimite la TOȚI

- nu știe MAC

- layer 1

### 📌 Switch:

primește → caută MAC → trimite exact

- știe MAC

- layer 2

## 🧠 SUPER MNEMONICE (AUR LA EXAMEN)

- Router = IP

- Switch = MAC

- Same subnet = fără router

- Different subnet = cu router

- Gateway 0 = direct

- 0.0.0.0/0 = nu știu unde → trimit aici

- DHCP = IP automat

- Same → Cross | Different → Straight

# 46. Big endian vs Little endian

### 🇬🇧 EN

Big endian = most significant byte first; little endian = least significant byte first.

### 🇷🇴 RO

Big endian = byte-ul cel mai semnificativ primul; little endian = byte-ul cel mai puțin semnificativ primul.

### 📘 Explicație

- Endianness = ordinea byte-ilor în memorie

- Rețeaua folosește big endian (network byte order)

- PC-urile (x86) folosesc little endian

- De aceea există:

  - hton() (host → network)

  - ntoh() (network → host)

⚠️ Foarte important la programare de rețea.

# 47. Firewalls and ping

### 🇬🇧 EN

Two PCs might not be able to ping each other if both firewalls are enabled.

### 🇷🇴 RO

Două PC-uri pot să nu se poată da ping dacă ambele firewall-uri sunt active.

### 📘 Explicație

- Ping folosește ICMP

- Firewall-ul blochează ICMP by default

- Rețeaua poate funcționa, dar ping-ul nu

👉 Ping ≠ dovadă că rețeaua nu funcționează

# 48. Gateways

### 🇬🇧 EN

Gateways are used for providing connectivity between 2+ network segments.

### 🇷🇴 RO

Gateway-urile sunt folosite pentru conectarea a două sau mai multe segmente de rețea.

### 📘 Explicație

- Gateway = router

- Face legătura între subrețele diferite

- Fără gateway → nu ieși din subnet

# 49. A computer cannot have 2 gateways

### 🇬🇧 EN

A computer cannot have 2 gateways.

### 🇷🇴 RO

Un calculator nu poate avea două gateway-uri implicite.

### 📘 Explicație

- Un singur default gateway

- Altfel → rute conflictuale

- Se pot avea mai multe rute specifice, dar un singur default

# 50. RIP

### 🇬🇧 EN

RIP = Routing Information Protocol.

### 🇷🇴 RO

RIP = protocol de rutare.

### 📘 Explicație

- Protocol distance-vector

- Metric = număr de hop-uri

- Simplu, dar limitat

# 51. RIPv1 vs RIPv2

### 🇬🇧 EN

RIPv1 doesn’t support classless routing, but v2 does.

### 🇷🇴 RO

RIPv1 nu suportă rutare classless, RIPv2 da.

### 📘 Explicație

- RIPv1:

  - nu trimite masca

  - classful

- RIPv2:

  - trimite masca

  - suportă CIDR

- Ambele au aceiași timere

🔹 Ce înseamnă classless routing?

Un protocol classless:

- transmite masca de rețea

- suportă CIDR

- permite VLSM (Variable Length Subnet Mask)

- permite rețele discontigue

📊 RIPv1 vs RIPv2 – Tabel comparativ

| Caracteristică | RIPv1 | RIPv2 |
| --- | --- | --- |
| Tip protocol | Classful ❌ | Classless ✅ |
| Transmite masca de rețea | ❌ NU | ✅ DA |
| Suport CIDR | ❌ NU | ✅ DA |
| Suport VLSM | ❌ NU | ✅ DA |
| Rețele discontigue | ❌ NU | ✅ DA |
| Metrică | Hop count | Hop count |
| Metrică maximă | 15 (16 = unreachable) | 15 (16 = unreachable) |
| Actualizări | Periodice | Periodice |
| Interval update | 30 sec | 30 sec |
| Transport | UDP | UDP |
| Port | 520 | 520 |
| Adresă de broadcast | 255.255.255.255 | 224.0.0.9 (multicast) |
| Autentificare | ❌ NU | ✅ DA |
| Compatibilitate | IPv4 vechi | IPv4 modern |
| Stare protocol | Depășit | Preferabil față de v1 |

🧠 Diferențe-cheie de ținut minte (EXAMEN)

🔴 RIPv1

- NU trimite masca

- NU știe CIDR

- NU știe VLSM

- NU merge cu rețele discontigue

- Broadcast clasic

👉 Classful = masca e implicită

🟢 RIPv2

- Trimite masca

- Suportă CIDR + VLSM

- Funcționează cu rețele discontigue

- Multicast (mai eficient)

- Suportă autentificare

👉 Classless = masca e transmisă

🧩 Regulă de aur pentru examen

❓ „Protocolul suportă VLSM / CIDR?” ✔ DA → classless (RIPv2) ❌ NU → classful (RIPv1)

📝 Mini-schemă de memorare

RIPv1 → vechi → classful → fără mască ❌

RIPv2 → nou → classless → cu mască ✅

RIPv1 și RIPv2:

✔ aceeași metrică

✔ aceleași timere

✔ aceeași AD (120)

Diferența:

RIPv1 → fără mască ❌

RIPv2 → cu mască ✅

# 52. RIP metric limit

### 🇬🇧 EN

Maximum metric of RIPv2 is 15; anything beyond is unreachable.

### 🇷🇴 RO

Metric maxim RIP = 15; peste este considerat inaccesibil.

### 📘 Explicație

- Max 15 routere

- 16 = unreachable

- Limitează dimensiunea rețelelor RIP

# 53. Float size

### 🇬🇧 EN

Float uses 4 bytes on 32-bit systems; 8 on 64-bit systems.

### 🇷🇴 RO

Float folosește 4 bytes pe sisteme 32-bit și 8 bytes pe 64-bit.

### 📘 Explicație

Ține de arhitectură și implementare (atenție la programare C/C++).

# 54. SSH

### 🇬🇧 EN

SSH = Secure Shell; used for remote command-line access.

### 🇷🇴 RO

SSH = acces securizat la terminal de la distanță.

### 📘 Explicație

- Criptat

- Application layer

- Port 22

- Înlocuiește Telnet

# 55. P2P

### 🇬🇧 EN

P2P = peer to peer.

### 🇷🇴 RO

P2P = comunicare directă între egali.

### 📘 Explicație

- Fără server central

- Exemple: BitTorrent

# 56. Exchange units per layer

### 🇬🇧 EN

Exchange units at each layer.

### 🇷🇴 RO

Unități de date pe fiecare strat.

### 📘 Explicație

- Application → data

- TCP → segment

- UDP → datagram

- IP → datagram / packet

- MAC → frame

⚠️ Foarte frecvent la examen.

# 57. IP is best effort

### 🇬🇧 EN

IP protocol is best effort.

### 🇷🇴 RO

IP nu garantează livrarea.

### 📘 Explicație

IP NU garantează:

- livrare

- ordine

- unicitate

- integritate

TCP repară aceste lucruri.

# 58. IP Datagram Header = 20 bytes

## 🇬🇧 Cerința (EN)

IP Datagram header has a minimum size of 20 bytes.

## 🇷🇴 Traducere

Header-ul unui datagram IP are dimensiunea minimă de 20 bytes.

## 📘 Explicație GENERALĂ (IMPORTANTĂ)

- Vorbim despre IPv4

- 20 bytes = fără opțiuni

- Header-ul poate fi mai mare dacă există IP options

- Dimensiunea maximă a header-ului este 60 bytes

👉 Capcană examen:
❌ „IP header este întotdeauna 20 bytes” → FALS
✅ „IP header are minim 20 bytes” → CORECT

# a. Version – 4 bits

## 🇬🇧 EN

Version field is 4 bits; usually 4 or 6.

## 🇷🇴 RO

Câmpul Version are 4 biți; de obicei 4 (IPv4) sau 6 (IPv6).

## 📘 Explicație detaliată

- Acest câmp spune ce versiune de IP este folosită

- Routerul citește acest câmp primul

- Valori:

  - 4 → IPv4

  - 6 → IPv6

👉 Foarte important:
Un router nu poate interpreta corect pachetul dacă versiunea nu este recunoscută.

# b. Header Length (IHL) – 4 bits

## 🇬🇧 EN

Header length counts how many 32-bit words are in the header.

## 🇷🇴 RO

Lungimea header-ului indică câte cuvinte de 32 biți conține.

## 📘 Explicație detaliată (CAPCANĂ CLASICĂ)

- IHL NU este în bytes

- IHL este în multipli de 32 biți (4 bytes)

### Exemple:

- IHL = 5 → 5 × 4 = 20 bytes

- IHL = 6 → 6 × 4 = 24 bytes

👉 De ce există acest câmp?
Pentru că header-ul poate avea opțiuni, deci lungimea nu e fixă.

# c. Type of Service (ToS) – 8 bits

## 🇬🇧 EN

Type of Service indicates priorities and type of content.

## 🇷🇴 RO

Type of Service indică prioritatea și tipul de trafic.

## 📘 Explicație detaliată

- Folosit pentru Quality of Service (QoS)

- Permite diferențierea traficului:

  - voce

  - video

  - date normale

👉 În practică, ToS a evoluat în:

- DSCP (Differentiated Services Code Point)

⚠️ Capcană examen:
ToS nu garantează prioritate, doar o indică

# d. Total Length – 16 bits

## 🇬🇧 EN

Total length is the length of the entire datagram in bytes.

## 🇷🇴 RO

Total length reprezintă dimensiunea întregului datagram (header + date).

## 📘 Explicație detaliată

- Include:

  - IP header

  - datele transportate (TCP/UDP + aplicație)

### Dimensiune maximă:

- 16 biți → 2¹⁶ − 1 = 65.535 bytes ≈ 64 KB

👉 Atenție mare:
Aceasta este o limită logică, nu practică (MTU e mai mic).

# e. Identification – 16 bits

## 🇬🇧 EN

Identification is a 16-bit value given to each datagram.

## 🇷🇴 RO

Identification este un număr de 16 biți atribuit fiecărui datagram.

## 📘 Explicație detaliată (FOARTE IMPORTANT)

- Folosit doar la fragmentare

- Toate fragmentele aceluiași pachet:

  - au același ID

- Ajută destinatarul să știe:
👉 „Fragmentele astea aparțin aceluiași pachet original”

# f. Flags – 3 bits

## 🇬🇧 EN

Flags field is 3 bits.

## 🇷🇴 RO

Câmpul Flags are 3 biți.

## 📘 Explicație detaliată

### Structură:

- bit 0 → rezervat (mereu 0)

- bit 1 → DF (Don’t Fragment)

- bit 2 → MF (More Fragments)

## f.i DF – Don’t Fragment

### 🇬🇧

If DF is set and packet doesn’t fit, it is dropped.

### 🇷🇴

Dacă DF = 1 și pachetul nu încape, acesta este aruncat.

### 📘 Explicație

- Routerul nu are voie să fragmenteze

- Pachetul este:

  - aruncat

  - se trimite ICMP Fragmentation Needed

👉 Folosit de Path MTU Discovery

## f.ii MF – More Fragments

### 🇬🇧

MF is set to 1 if there are more fragments.

### 🇷🇴

MF = 1 indică faptul că mai urmează fragmente.

### 📘 Explicație

- Toate fragmentele mai puțin ultimul au MF = 1

- Ultimul fragment are MF = 0

# g. Fragment Offset – 13 bits

## 🇬🇧 EN

Fragment offset indicates the position of the fragment.

## 🇷🇴 RO

Fragment offset indică poziția fragmentului în pachetul original.

## 📘 Explicație EXTREM DE IMPORTANTĂ (EXAMEN)

- Offset-ul NU este în bytes

- Este măsurat în multipli de 8 bytes

👉 De ce?
Pentru eficiență și economie de biți.

### Ce trebuie să știi sigur:

- Fragmentarea se face doar dacă pachetul nu încape în MTU

- Reasamblarea se face DOAR la destinație

- Routerele NU reasamblează

## g.i Same Identification

## 🇬🇧 EN

All fragments have the same 16-bit ID.

## 🇷🇴 RO

Toate fragmentele au același ID.

## 📘 Explicație

- ID-ul leagă fragmentele între ele

- Offset-ul spune unde se pune fiecare

- MF spune dacă mai urmează fragmente

# ⚠️ „Beware of the 20 byte header size” – explicație

## Ce înseamnă asta la examen?

- Când calculezi:

  - MTU

  - fragmentare

  - dimensiuni UDP/TCP

- TREBUIE să scazi:

  - 20 bytes IP

    - 8 bytes UDP sau

    - 20 bytes TCP

👉 Foarte multe greșeli vin de aici.

## h. TTL – Time To Live (8 bits)

### 🇬🇧 EN

TTL (Time To Live) is an 8-bit field that specifies the number of routers a datagram can pass before being discarded.

### 🇷🇴 RO

TTL (Time To Live) este un câmp de 8 biți care indică câte routere poate traversa un datagram înainte să fie aruncat.

### 📘 Explicație FOARTE detaliată (IMPORTANTĂ)

🔹 Ce este TTL cu adevărat

- Deși se numește Time To Live, NU este timp

- Este un contor de hop-uri (routere)

🔹 Cum funcționează

- Hostul setează TTL (ex: 64, 128)

- Fiecare router:

  - scade TTL cu 1

- Când TTL ajunge la 0:

  - pachetul este discarded

  - routerul trimite un mesaj ICMP Time Exceeded către sursă

🔹 Ce NU scade TTL

- Switch-uri ❌

- Hub-uri ❌
(doar routerele afectează TTL)

### 🎯 Capcane de examen

- ❌ TTL ≠ timp real

- ❌ TTL nu scade la host

- ✅ TTL scade doar la router

- ✅ Traceroute se bazează pe TTL

## i. Protocol (Upper Layer) – 8 bits

### 🇬🇧 EN

The protocol field specifies which upper-layer protocol is encapsulated inside the IP datagram.

### 🇷🇴 RO

Câmpul Protocol indică ce protocol de nivel superior este transportat în datagramul IP.

### 📘 Explicație detaliată

🔹 Rolul acestui câmp

- Spune IP-ului:
👉 „Cui îi dau datele mai departe?”

🔹 Exemple importante (de știut pe de rost)

- TCP → 6

- UDP → 17

- ICMP → 1

🔹 De ce este necesar

- IP transportă mai multe protocoale

- Fără acest câmp, sistemul nu ar ști:

  - dacă datele sunt pentru TCP

  - sau UDP

  - sau ICMP

### 🎯 Capcane de examen

- ❌ Protocol ≠ port

- ✅ Protocol ≠ Layer 4 port

- ✅ Protocol = identificator L4

## j. Header Internet Checksum – 16 bits

### 🇬🇧 EN

The header checksum is a 16-bit value used to detect errors in the IP header.

### 🇷🇴 RO

Checksum-ul IP este un câmp de 16 biți folosit pentru detectarea erorilor în header-ul IP.

### 📘 Explicație EXTREM DE IMPORTANTĂ

🔹 Ce verifică

- DOAR header-ul IP

- NU verifică datele transportate

🔹 Cum se calculează (conceptual)

- Header-ul este împărțit în cuvinte de 16 biți

- Se face suma (one’s complement)

- Se face complementul sumei

- Valoarea checksum-ului din header este considerată 0 în timpul calculului

🔹 De ce trebuie recalculat

- Routerele modifică:

  - TTL

- Deci:
👉 checksum-ul trebuie recalculat la fiecare router

### 🎯 Capcane de examen

- ❌ IP checksum ≠ checksum TCP/UDP

- ❌ Nu verifică payload

- ✅ Se verifică la fiecare hop

- ✅ Dacă este greșit → pachetul este aruncat

## k. Source IP Address – 32 bits

### 🇬🇧 EN

Source IP is a 32-bit field that specifies the sender’s IP address.

### 🇷🇴 RO

Source IP este un câmp de 32 biți care conține adresa IP a expeditorului.

### 📘 Explicație detaliată

🔹 Rol

- Identifică cine a trimis pachetul

- Folosit pentru:

  - răspunsuri

  - mesaje ICMP

  - debugging

🔹 Poate fi modificat?

- Normal: ❌ nu

- NAT: ✅ da (rescris de router)

### 🎯 Capcană de examen

- NAT poate schimba Source IP

- Firewall-ul poate filtra pe Source IP

## l. Destination IP Address – 32 bits

### 🇬🇧 EN

Destination IP is a 32-bit field that specifies the receiver’s IP address.

### 🇷🇴 RO

Destination IP este un câmp de 32 biți care indică adresa IP a destinatarului.

### 📘 Explicație detaliată

🔹 Rol

- Routerele folosesc Destination IP pentru rutare

- Este câmpul cel mai important pentru routing

🔹 Ce NU se schimbă

- Destination IP rămâne același:

  - de la sursă

  - până la destinație
(exceptând NAT destination)

### 🎯 Capcane de examen

- Routerele NU folosesc MAC pentru rutare

- Rutarea = Destination IP + routing table

# ⚠️ „Beware of the 20 byte header size” – RECAPITULARE

La orice problemă de examen:

MTU

- 20 bytes IP

- 20 bytes TCP   (sau 8 UDP)

----------------

= payload maxim

Majoritatea greșelilor vin exact de aici.

# 🧠 SCHEMA FINALĂ COMPLETĂ – IP HEADER

IPv4 HEADER (min 20 bytes)

│

├─ Version (4b)

├─ IHL (4b) → ×4 bytes

├─ ToS / DSCP (8b)

├─ Total Length (16b)

├─ Identification (16b)

├─ Flags (DF / MF)

├─ Fragment Offset (13b, ×8 bytes)

├─ TTL (8b) → hop counter

├─ Protocol (8b) → TCP=6, UDP=17

├─ Header Checksum (16b)

├─ Source IP (32b)

└─ Destination IP (32b)

# 59. MTU = Maximum Transfer Unit

## 🇬🇧 EN

MTU is the maximum transfer unit through a connection.

## 🇷🇴 RO

MTU este dimensiunea maximă a unui pachet care poate fi transmis pe o legătură fără fragmentare.

## 📘 Explicație foarte detaliată

### 🔹 Ce este MTU, concret

- MTU este o limită a linkului de rețea, NU a IP-ului

- Spune:
👉 „Cât de mare poate fi un pachet pe acest segment?”

### 🔹 Exemple importante

- Ethernet MTU = 1500 bytes

- PPP MTU ≈ 1492 bytes

### 🔹 Ce se întâmplă dacă pachetul e mai mare

- Dacă DF = 0 → pachetul este fragmentat

- Dacă DF = 1 → pachetul este dropat, se trimite ICMP

### 🔹 Relația MTU – IP – TCP/UDP

Când calculezi payload-ul maxim:

MTU

- 20 bytes IP

- 20 bytes TCP  (sau 8 bytes UDP)

----------------

payload maxim

### 🎯 Capcane de examen

- ❌ MTU ≠ dimensiune IP maximă

- ❌ MTU ≠ dimensiune aplicație

- ✅ MTU este per-link

- ✅ MTU diferă de la un segment la altul

# 60. ARP = Address Resolution Protocol

## 🇬🇧 EN

ARP determines the destination MAC address given its IP; it uses broadcast.

## 🇷🇴 RO

ARP determină adresa MAC a destinației cunoscând adresa IP; folosește broadcast.

## 📘 Explicație foarte detaliată

### 🔹 Problema pe care o rezolvă ARP

- IP-ul este de nivel rețea

- Transmiterea efectivă se face pe MAC
👉 Trebuie să știm MAC-ul corespunzător unui IP

### 🔹 Cum funcționează ARP (pas cu pas)

- Hostul trimite ARP Request (broadcast)
„Cine are IP X?”

- Hostul cu IP-ul respectiv răspunde unicast

- Maparea IP ↔ MAC este salvată în ARP cache

### 🔹 Ce NU face ARP

- ❌ NU găsește IP din MAC

- ❌ NU funcționează peste routere

- ❌ NU este folosit pe Internet

### 🎯 Capcane de examen

- ARP = doar LAN

- ARP = broadcast

- ARP cache = temporar

# 61. NAT = Network Address Translation

## 🇬🇧 EN

NAT translates network addresses.

## 🇷🇴 RO

NAT traduce adresele IP între rețele private și publice.

## 📘 Explicație foarte detaliată (SUBIECT MARE)

### 🔹 Ce face NAT

- Traduce:

  - IP privat → IP public

    - porturi

### 🔹 De ce ~64k conexiuni

- Portul are 16 biți

- ~65.536 valori

- De aceea:

  - ~64k TCP

  - ~64k UDP
pentru un singur IP public

### 61.b Outside world sees 1 IP

🔹 Toate hosturile din LAN:

- apar pe Internet cu un singur IP

- NAT păstrează o tabelă de mapare

### 61.c Port forwarding

🔹 Port forwarding = aplicație NAT

- Permite acces din exterior spre un host intern

- Mapare:

- IP_public:port → IP_privat:port

⚠️ Foarte des la examen!

### 61.d Increases flexibility

🔹 Permite:

- folosirea IP-urilor private

- schimbarea ISP-ului fără reconfigurare internă

### 61.e Loss of end-to-end IP traceability

🔹 Rupe modelul Internetului:

- inițial: host ↔ host

- cu NAT: host ↔ NAT ↔ host

👉 Probleme pentru:

- P2P

- VoIP

- IPsec

### 61.f Reduces address overlap

🔹 Mai multe rețele private:

- pot folosi aceleași IP-uri

- fără conflict (datorită NAT)

### 🎯 Capcane de examen (NAT)

- ❌ NAT ≠ firewall

- ❌ NAT ≠ protocol

- ✅ NAT rescrie IP + port

- ✅ Port forwarding = NAT

# 62. ICMP = Internet Control Messaging Protocol

## 🇬🇧 EN

ICMP is used for error reporting and signaling.

## 🇷🇴 RO

ICMP este folosit pentru raportarea erorilor și semnalizare.

## 📘 Explicație foarte detaliată

### 🔹 Rolul ICMP

- NU transportă date de aplicație

- Spune:
👉 „Ceva a mers prost”

### 62.a Error reporting / ping

- Ping = ICMP Echo Request / Echo Reply

### 62.a.i Destination network unreachable

- Routerul:

  - nu are rută

  - nu știe unde să trimită pachetul

### 62.a.ii Destination host unreachable

- Rețeaua există

- Hostul final:

  - e oprit

  - e blocat de firewall

### 62.a.iii Destination protocol unreachable

- IP ajunge

- Dar:

  - protocolul (TCP/UDP) nu este acceptat

### 62.a.iv Bad IP header

- Checksum greșit

- Pachetul este aruncat

### 62.b ICMP data mostly useless

🔹 Payload-ul ICMP:

- nu e pentru aplicații

- e doar pentru diagnostic

### 62.c Encapsulated in IP

🔹 ICMP:

- este transportat în IP

- NU este protocol de transport

### 🎯 Capcane de examen

- ❌ ICMP ≠ TCP/UDP

- ❌ ICMP ≠ aplicație

- ✅ ICMP este L3 auxiliar

# 63. Traceroute

## 🇬🇧 EN

Traceroute is a diagnostic tool for displaying the path and measuring delays.

## 🇷🇴 RO

Traceroute este un instrument de diagnostic care afișează ruta și întârzierile.

## 📘 Explicație foarte detaliată (FOARTE IMPORTANT)

### 🔹 Cum funcționează (exact)

- Trimite pachet cu TTL = 1

  - primul router răspunde ICMP Time Exceeded

- Trimite pachet cu TTL = 2

  - al doilea router răspunde

- Continuă până la destinație

👉 Afișează:

- fiecare router

- IP-ul lui

- delay-ul

### 🔹 Ce protocoale folosește

- De obicei ICMP

- Uneori UDP (Linux) sau TCP (Windows)

### 🎯 Capcane de examen

- Traceroute nu arată MAC-uri

- Traceroute se bazează pe TTL + ICMP

- Firewall-ul poate bloca traceroute

## ✅ MINI-SCHEMĂ DE MEMORARE (59–63)

- MTU → cât încape pe link

- ARP → IP → MAC (LAN)

- NAT → privat ↔ public

- ICMP → erori + ping

- Traceroute → TTL pas cu pas

# 64. UDP = User Datagram Protocol

## 🇬🇧 EN

UDP is a user datagram protocol.

## 🇷🇴 RO

UDP este un protocol de tip datagram, orientat pe mesaje.

## 📘 Explicație GENERALĂ (foarte importantă)

UDP este un protocol de nivel transport care:

- NU creează conexiuni

- NU garantează livrarea

- NU garantează ordinea

- NU controlează congestia

👉 Este ales pentru viteză, nu pentru siguranță.

## 64.a Process-to-process communication

### 🇬🇧

UDP provides process-to-process communication.

### 🇷🇴

UDP permite comunicarea între procese, nu doar între hosturi.

### 📘 Explicație

- IP → host la host

- UDP → proces la proces, folosind porturi

- De aceea avem:

  - source port

  - destination port

## 64.b Header = 8 bytes

### 🇬🇧

UDP header size is 8 bytes.

### 🇷🇴

Header-ul UDP are exact 8 bytes.

### 📘 Structura header-ului UDP

| Câmp | Dimensiune |
| --- | --- |
| Source port | 16 biți |
| Destination port | 16 biți |
| Length | 16 biți |
| Checksum | 16 biți |

⚠️ Capcană examen:
8 bytes = doar UDP, NU include IP.

## 64.b.ii Length – 16 bits

### 📘

- Include:

  - header UDP

  - date UDP

- NU include header-ul IP

## 64.b.iii Checksum – 16 bits

### 📘 Explicație DETALIATĂ

- Verifică:

  - header UDP

  - date UDP

  - pseudo-header IP (source IP, dest IP, protocol)

- În IPv4:

  - checksum-ul UDP este opțional

- În IPv6:

  - checksum-ul UDP este obligatoriu

## 64.c Integrity checked only at destination

### 🇬🇧

UDP integrity is checked only at the final destination.

### 🇷🇴

Integritatea este verificată doar la destinația finală.

### 📘 Explicație

- Routerele NU verifică checksum UDP

- Dacă e greșit:

  - pachetul este aruncat

  - fără retransmisie

## 64.d No congestion control

### 🇬🇧

UDP has no congestion control.

### 🇷🇴

UDP nu controlează congestia.

### 📘 Explicație

- Trimite date oricât de repede

- Poate:

  - inunda rețeaua

  - pierde pachete

- Aplicația trebuie să se descurce singură

## 64.e Delivery not guaranteed

### 📘

UDP:

- nu retransmite

- nu confirmă

- nu păstrează ordinea

## 64.f Uses SOCK_DGRAM

### 🇬🇧

UDP uses SOCK_DGRAM sockets.

### 🇷🇴

UDP folosește socket-uri de tip SOCK_DGRAM.

## 🎯 Când se folosește UDP (examen!)

- DNS

- VoIP

- streaming

- jocuri online

# 65. TCP = Transmission Control Protocol

## 🇬🇧 EN

TCP is a transmission control protocol.

## 🇷🇴 RO

TCP este un protocol de transport orientat pe conexiune.

## 📘 Explicație GENERALĂ

TCP oferă:

- livrare sigură

- ordonată

- fără duplicări

- cu control de flux

- cu control de congestie

👉 TCP repară tot ce IP strică.

## 65.a Ordered data + retransmission

### 🇬🇧

TCP provides ordered delivery and retransmission.

### 🇷🇴

TCP garantează ordinea și retransmite pachetele pierdute.

### 📘 Explicație

- Fiecare byte are un sequence number

- Dacă lipsește:

  - se retransmite

- Aplicația vede un flux corect

## 65.b Flow control

### 🇬🇧

TCP has flow control.

### 🇷🇴

TCP previne supraîncărcarea receptorului.

### 📘 Explicație

- Receiver-ul spune:
👉 „mai am loc pentru X bytes”

- Sender-ul NU trimite peste limită

## 65.c Stream of bytes

### 🇬🇧

TCP writes a stream of bytes; UDP writes packets.

### 🇷🇴

TCP lucrează cu un flux de bytes, nu cu pachete.

### 📘 Explicație (CAPCANĂ CLASICĂ)

- TCP NU păstrează granițele mesajelor

- Aplicația trebuie să știe:

  - unde începe

  - unde se termină mesajul

## 65.d Uses SOCK_STREAM

TCP folosește SOCK_STREAM.

## 65.e TCP header = 20 bytes (minim)

### 📘 Structură (esențial)

| Câmp | Rol |
| --- | --- |
| Source port | identificare proces |
| Dest port | identificare proces |
| Sequence number | poziția byte-ilor |
| Ack number | ce byte urmează |
| Data offset | mărimea header |
| Flags | control conexiune |
| Window size | flow control |
| Checksum | integritate |
| Urgent pointer | rar |

## 65.e.v Flags (cele mai importante!)

- SYN → inițiere conexiune

- ACK → confirmare

- FIN → închidere conexiune

👉 3-way handshake:

SYN → SYN-ACK → ACK

## 65.f TCP state (kernel-level)

### 🇬🇧

TCP requires state at kernel level.

### 🇷🇴

TCP necesită stare în kernel.

### 📘 Explicație

TCP ține:

- sequence numbers

- buffers

- timere

- ferestre

👉 De aceea TCP este „scump”.

## 65.h RTT & retransmission

### 📘 Explicație COMPLETĂ

- RTT = timpul dus-întors

- TCP estimează RTT

- Timeout = estimatedRTT + 4 × devRTT

👉 Dacă timeout expiră:

- segmentul se retransmite

## 65.i Congestion control

### 🇬🇧

Congestion = too much data sent too fast.

### 🇷🇴

Congestia apare când se trimite prea mult prea repede.

### 🔹 End-to-end congestion control (TCP)

- TCP deduce congestia din:

  - pierderi

  - întârzieri

### 🔹 Congestion window (CW)

- începe de la 1

- slow start → crește exponențial

- congestion avoidance → crește liniar

### 🔹 Reacții la probleme

- 3 duplicate ACK

  - cw = cw / 2

- timeout

  - cw = 1

## 65.j Fairness

### 🇬🇧

k TCP sessions → each gets R/k bandwidth.

### 🇷🇴

Mai multe conexiuni TCP împart banda în mod echitabil.

# 66. connect()

## 🇬🇧 EN

connect() is normally called by the client.

## 🇷🇴 RO

connect() este apelată de client.

### 📘 Explicație

- Clientul inițiază conexiunea

- Serverul doar așteaptă

# 67. bind()

## 🇬🇧 EN

bind() is not mandatory for the client.

## 🇷🇴 RO

bind() nu este obligatoriu pentru client.

### 📘 Explicație

- Client:

  - OS alege IP + port

- Server:

  - bind() este OBLIGATORIU

# 68. Mandatory system calls (TCP vs UDP)

## 🇬🇧 EN

Mandatory calls for TCP and UDP clients and servers.

## 🇷🇴 RO

Apelurile de sistem obligatorii pentru aplicații TCP și UDP (client / server).

## 📘 Explicație foarte detaliată

### 🔹 Ideea de bază

Diferența apare pentru că:

- TCP este orientat pe conexiune

- UDP nu este

### 🔹 TCP – CLIENT

Apeluri obligatorii:

- socket() → creează socket-ul

- connect() → inițiază conexiunea (3-way handshake)

👉 Capcană examen:
Clientul TCP nu trebuie să apeleze bind() (OS alege IP + port).

### 🔹 TCP – SERVER

Apeluri obligatorii:

- socket() → creează socket

- bind() → leagă IP + port

- listen() → intră în stare pasivă

- accept() → acceptă conexiunea clientului

👉 accept() creează un socket NOU pentru client.

### 🔹 UDP – CLIENT

Apeluri obligatorii:

- socket()

👉 connect() NU este obligatoriu (UDP nu creează conexiune).

### 🔹 UDP – SERVER

Apeluri obligatorii:

- socket()

- bind() (ca să știe unde să primească datagramele)

### 🎯 Capcane de examen (68)

- ❌ UDP server fără bind() → nu funcționează

- ❌ TCP server fără listen() → nu funcționează

- ❌ TCP client fără connect() → nu există conexiune

# 69. Application layer protocols

## 🇬🇧 EN

Application layer protocols: DNS, SMTP, FTP, SSH.

## 🇷🇴 RO

Protocoale de nivel aplicație: DNS, SMTP, FTP, SSH.

## 📘 Explicație

- Sunt protocoale cu care interacționează utilizatorul

- Rulează peste:

  - TCP

  - UDP

- Se află deasupra transportului

# 70. DNS = Domain Name System

## 🇬🇧 EN. DNS is the Domain Name System.

## 🇷🇴 RO. DNS este sistemul de nume de domenii.

## 📘 Explicație FOARTE detaliată (SUBIECT MARE)

### 70.a Distributed database

- DNS este o bază de date distribuită

- Mapează:

- nume → IP

### 70.b Uses UDP, port 53

- UDP → rapid

- TCP este folosit doar pentru:

  - zone transfer

  - răspunsuri mari

👉 Capcană examen:
DNS nu folosește doar UDP, dar implicit da.

70.c TLD / subdomain

- TLD = top level domain (.com, .ro)

- ROTLD = Romanian TLD;

- Subdomeniu = www.plm.cs.ubbcluj.ro

### 70.d FQDN

- FQDN =fully qualified domain name = hostname + domain

- Ex: www.site.com

70.e Root DNS servers= global, serve domains like .com, .org etc.; about 16-64 of them; they are known by all the OS which allow DNS

- ~13 nume logice (replicate global)

- Cunoscute de OS

- Știu unde sunt TLD-urile

70.f Resolver= the software component that translates IP to hostname

- Componenta din OS

- Trimite cereri DNS

- Cache-uiește răspunsurile

70.g Iterative query= local DNS server -> a root DNS s -> local DNS -> the DNS s for the domain obtained above -> local DNS -> the DNS s of the website -sends its IP to-> local DNS -> access the website by its IP

Pașii REALI:

- client → DNS local

- DNS local → root

- root → TLD

- TLD → authoritative

- authoritative → IP

👉 DNS local face toată munca.

70.h Recursive query = instead of returning info back to the local DNS atevery step, that server goes directly to the next one (ex. from root DNS to the domain DNS)

- Serverul DNS face toate interogările în locul clientului

- Rar folosit între servere

### 🎯 Capcane DNS

- ❌ DNS ≠ gateway

- ❌ DNS ≠ rutare

- ✅ DNS doar rezolvă nume

# 71. A DNS server can be a default gateway

## 🇬🇧 EN. A DNS server can be a default gateway.

## 🇷🇴 RO. Un server DNS poate fi și gateway.

## 📘 Explicație

- Sunt roluri diferite

- Pot fi pe același echipament

# 72. Dot in www.site.com

## 🇬🇧 EN. The dot in www.site.com is unrelated to the dot in IP addresses.

## 🇷🇴 RO. Punctul din numele de domeniu nu are legătură cu punctul din IP.

## 📘 Explicație

- Domeniu = ierarhie

- IP = separare de octeți

# 73. ICANN

## 🇬🇧 EN. ICANN supervises domain registrars.

## 🇷🇴 RO. ICANN supraveghează registratorii de domenii.

## 📘 Explicație

- ICANN coordonează:

  - TLD-uri

  - IP-uri

- Registrar = firmă care vinde domenii

# 74. WHOIS

## 🇬🇧 EN. WHOIS is used to check domain ownership.

## 🇷🇴 RO. WHOIS verifică dacă un domeniu este înregistrat.

## 📘 Explicație

- Informații:

  - proprietar

  - date administrative

# 75. Multiple DNS servers

## 🇬🇧 EN. At least two DNS servers are recommended.

## 🇷🇴 RO. Se recomandă minim 2 servere DNS.

## 📘 Explicație

- Redundanță

- Disponibilitate

### 75.a Primary / Secondary

- Primary (master) → modificări

- Secondary (slave) → sincronizare

# 76. Resource Records

## 🇬🇧 EN. Resource records consist of (domain, TTL, class, type, value).

## 🇷🇴 RO. Înregistrările DNS conțin: nume, TTL, clasă, tip, valoare.

## 📘 Tipuri importante

- A → IP

- NS → name server

- CNAME → alias

- MX → mail server

- SOA → start of authority

# 77. DNS Query packet

## 🇬🇧 EN. DNS query packet contains QName, QType, QClass.

## 🇷🇴 RO. Un pachet DNS conține numele, tipul și clasa.

# 78. FTP = File Transfer Protocol

## 🇬🇧 EN. FTP is a file transfer protocol.

## 🇷🇴 RO. FTP transferă fișiere între două mașini.

## 📘 Explicație COMPLETĂ

- Protocol text

- Două moduri:

  - active

  - passive

- Două canale:

  - control

  - date

- NU este criptat

- Alternativă modernă: SFTP

# 79. SMTP = Simple Mail Transfer Protocol

## 🇬🇧 EN. SMTP is a mail transfer protocol.

## 🇷🇴 RO. SMTP este protocolul de trimitere email.

## 📘 Explicație

- Protocol text

- TCP

- Port 25

- Trimite email-uri

- NU citește email-uri

### Citire email:

- POP3

- IMAP

# 80. HTTP = HyperText Transfer Protocol

## 🇬🇧 EN. HTTP is a hypertext transfer protocol.

## 🇷🇴 RO. HTTP este protocolul web.

## 📘 Explicație FOARTE IMPORTANTĂ

- Rulează peste TCP

- Port 80

- Human-readable

- Folosit pentru:

  - web

  - API-uri

- HTTPS = HTTP + TLS (criptat)

# 🧠 SCHEMĂ FINALĂ (68–80)

- TCP → connect, listen, accept

- UDP → socket + bind

- DNS → nume → IP

- FTP → fișiere (necriptat)

- SMTP → trimite mail

- POP3 / IMAP → citește mail

- HTTP → web