# 🌐 Ghidul complet pentru construirea unei rețele cu routere în Packet Tracer

## (explicat pas cu pas, ca pentru începători)

# 🟦 1. CE ESTE O REȚEA ȘI CE FACE FIECARE COMPONENTĂ

## 🔌 PC-ul

- Este un „client”.

- Are nevoie de:

  - un IP

  - o mască

  - un gateway

  - un DNS (opțional)

- Poate fi configurat manual sau automat (DHCP).

## 🔀 Switch-ul

- Conectează mai multe PC-uri într-un LAN (Local Area Network).

- NU modifică IP-uri.

- NU face rutare.

- Doar trimite traficul în LAN.

Gândește-l ca o „priză multiplă pentru calculatoare”.

## 🌐 Router-ul

Routerul este „creierul rețelei”.

Face 4 lucruri importante:

### 1️⃣ Leagă LAN-uri diferite

Ex:

- LAN 192.168.0.0 conectat la Router0

- LAN 192.168.1.0 conectat la Router1
→ Routerul știe drumurile între rețele.

### 2️⃣ Leagă routere între ele

Prin porturi SERIAL.

### 3️⃣ Poate genera IP-uri pentru PC-uri (DHCP).

Devine „server de adrese”.

### 4️⃣ Face NAT

Transformă IP-urile private → publice pentru acces la server/internet.

# 🟦 2. CUM SE GÂNDEȘTE O REȚEA ÎN PACKET TRACER

Indiferent cât de mare este rețeaua, ea se reduce mereu la aceeași logică:

[PC-uri] → [Switch] → [Router (LAN)] → [WAN între routere] → [Router (LAN)] → [Switch] → [PC-uri]

Sau:

LAN → Router → Router → Router → Server

Întotdeauna:

- Switch = legătură locală

- Router = legătură între rețele diferite

# 🟦 3. CUM SE SETEAZĂ O INTERFAȚĂ PE ROUTER

Fiecare port de router este CA O UȘĂ.

Dacă ușa nu e deschisă → traficul NU trece.

Fiecare ușă trebuie:

### ✔ să aibă o adresă IP

### ✔ să fie pornită cu no shutdown

Exemplu:

interface fa0/0

ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

no shutdown

Dacă uiți no shutdown, portul e "administratively down" → roșu.

# 🟦 4. CE ESTE O LEGĂTURĂ SERIALĂ ȘI DE CE AI NEVOIE DE CLOCK

Când conectezi două routere, folosești serial DCE/DTE.

### 🔸 DCE = dă „ceasul”, adică ritmul de sincronizare

### 🔸 DTE = doar primește semnalul

Dacă nu pui:

clock rate 64000

pe capătul DCE → routerele NU se sincronizează → link ROȘU.

# 🟦 5. CUM FUNCȚIONEAZĂ DHCP ȘI DE CE ESTE NECESAR

DHCP = mecanism prin care routerul îi dă automat un IP unui PC.

Imaginează-ți un hotel:

- Routerul = recepția

- PC-ul = client

- DHCP = formular prin care primești camera

Routerul spune:

- Range = „camerele disponibile”

- Default router = „ieșirea din hotel”

- DNS = „cine știe adresele prietenilor din oraș”

Comenzi:

ip dhcp excluded-address 192.168.0.1

ip dhcp pool LAN0

network 192.168.0.0 255.255.255.0

default-router 192.168.0.1

dns-server 8.8.8.8

# 🟦 6. RUTAREA STATICĂ — cea mai importantă parte

## ❗ CE TREBUIE SĂ ÎNȚELEGI:

Routerul NU știe în mod automat unde sunt celelalte rețele.

Exemplu:
Router0 știe doar LAN0 (192.168.0.0) și WAN-ul lui.

Dacă vrei ca Router0 să trimită pachete spre LAN3 (192.168.3.0), trebuie să-i spui:

👉 „Trimite traficul spre R1, acolo găsești drumul mai departe.”

Comanda:

ip route <retea> <masca> <next hop>

Exemplu:

ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 193.226.40.2

Așa routerul știe:
„Pentru 192.168.3.0 → merg prin 193.226.40.2 (Router1)”.

# 🟦 7. CUM FUNCȚIONEAZĂ NAT (explicație simplificată)

## Problema:

PC-urile din LAN au IP-uri private (ex: 192.168.x.x)
Serverul are IP „public” (193.231.20.2)

IP-urile private NU au voie să ajungă direct la server.

Aici intervine NAT.

## NAT transformă adresa privată → în adresa WAN a routerului.

Exemplu:

PC0 (192.168.0.10) trimite pachet spre server.
Router1 face NAT:

192.168.0.10 → 193.226.40.5 (WAN)

Serverul răspunde către 193.226.40.5
Router1 transformă înapoi către PC0.

# 🟦 8. CE TREBUIE SĂ FIE CORESPUNZĂTOR PENTRU CA TOTUL SĂ MEARGĂ

👉 toate interfețele routerului au IP
👉 toate interfețele routerului sunt up (no shutdown)
👉 cablurile sunt corecte (serial între routere, straight la switch)
👉 DHCP pe fiecare LAN
👉 rutare statică completă
👉 NAT pe routerul cu serverul
👉 test ping mereu în ordinea:

- PC → gateway

- PC → alt LAN

- PC → server

- PC → web

# 🟦 9. SCHEMA MENTALĂ FINALĂ (cea mai importantă)

Ține minte asta:

1. Configurezi PORTURILE

- IP + no shutdown

- serial, pui clock la DCE

2. Configurezi DHCP pentru fiecare LAN

3. Configurezi rutare statică

Router0 → Router1

Router1 → Router0 + Router2

Router2 → Router1

4. Configurezi NAT pe routerul care atinge serverul

5. Testezi (DHCP → gateway → alte LAN-uri → server → web)

Dacă urmezi EXACT cei 5 pași, orice schemă funcționează.

# 📘 Dacă vrei, pot să îți transform aceste notițe într-un PDF frumos organizat, perfect pentru î