10  ....   0(2)=2^n

n

1... ....  1(2)= 10.....0(2)  -1(2)=  2^n -1

n                     n

Integer numbers – codes and operations in complementary code

Example 1,  n=8 bits

X= 47=32+8+4+2+1=2^5+2^3+2^2+2^1+2^0=101111(2)

Y= 96=64+32=2^6+2^5=1100000(2)

| positions | S 7 6 5 4 3 2 1 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [47] dir = [47]inv= [47]compl = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [-47]dir = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [-47]inv = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [-47]compl = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| positions | S 7 6 5 4 3 2 1 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [96] dir = [96]inv= [96]compl= | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [-96]dir = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [-96]inv = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [-96]compl = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[47+96]compl = [47]compl  [96]compl

|  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  | Overflow because the operands are positive numbers and the result is negative (the sign bit is 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [47]compl = |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| [96]compl = |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |

[96-47]compl = [96]compl  [-47]compl

|  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  | Correct result 2^0+2^4+2^5=1+16+32=49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [96]compl = |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| [-47]compl = |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| [49]compl | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |

[47-96]compl = [47]compl  [-96]compl

|  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  | Correct result -(1+2^4+2^5)=-(1+16+32)=-49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [47]compl= |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| [-96]compl = |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| [-49]compl |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | complement |

Subunitary numbers – codes and operations in complementary code

Example 2

n=8 bits

X= 0,31 = 0,0100111(2)

0,31*2= 0,62

0,62 * 2 =1,24

0,24 * 2 = 0,48

0,48 * 2 = 0, 96

0,96 * 2 = 1,92

0,92 * 2 = 1,84

0,84 * 2 =1,68

Y= 0,73 = 0,565(8)= 0,101110101(2)

0,73*8= 5,84

0,84 * 8 = 6,72

0,72 * 8 = 5,76

| positions | S 7, 6 5 4 3 2 1 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0,31] dir = [0,31]inv= [0,31]compl = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| [-0,31]dir = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| [-0,31]inv = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [-0,31]compl = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| positions | S 7, 6 5 4 3 2 1 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0,73] dir = [0,73]inv= [0,73]compl= | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| [-0,73]dir = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| [-0,73]inv = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [-0,73]compl = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

[0,31+0,73]compl = [0,31]compl  [0,73]compl

|  |  | S , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0,31]compl = |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Overflow because the operands are positive and the result is negative |
| [0,73]compl = |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |

[0,31-0,31]compl = [0,31]compl  [-0,31]compl

|  |  | S , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0,31]compl = |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Correct result: 0 |
| [-0,31]compl = |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| [0]compl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

[0,73-0,31]compl = [0,73]compl  [-0,31]compl

|  |  | S , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0,73]compl |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Correct result 2^(-2)+2^(-3)+2^(-5)+2^(-6)=¼+1/8+1/32+1/64=0,25+0,125+ 0,03125+0,015625=0,421875 |
| [-0,31]compl = |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |

Example 3: Represent in fixed-point notation, on 32 bits, I=14 bits, the number 3456,73

3456,73= 110 110 000 000, 101 110 101 110 000 101(2)

3456=6600(8) = 110 110 000 000(2)

3456:8=432 r 0

432:8 = 54 r 0

54:8 = 6 r 6

6:8 = 0 r 6

0,73 = 0,565605(8)= 0,101 110 101 110 000 101(2)

0,73*8= 5,84

0,84 * 8 = 6,72

0,72 * 8 = 5,76

0.76 * 8 = 6. 08

0.08 * 8 = 0.64

0.64 * 8 = 5.12

1011(2)=2^0+2^1+2^3=13=D(16)

| S |  | I=14 bits, integer part -> , <- F=17 bits, fractional part |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 |  |  |  |  | B |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  |  | C |  |  |  | 2 |  |  |  |

Example 4: Represent in floating point notation, single precision (SP), with mantissa<1, the number:  3456,73

3456,73= 110 110 000 000, 101 110 101 110 000 101(2)=

= 0,110 110 000 000101 110 101 110 000 101(2) *2^12

:c = 127 + 12 = 139= 128 + 8 + 2 +1 = 2^ 7+ 2^3 + 2^1 + 2^0 = 10001011(2)

| S |  | c=e+127 (8bits) -> , <- mantissa (23bits) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | E |  |  |  | C |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | D |  |  |  | 7 |  |  |  |

Example 5: Find the real number X having C504A800 its fixed-point representation on 32 bits with I=17 bits.

| S | I=17 bits, integer part -> , <- F=14 bits, fractional part |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | A |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |

X = -10001010000010010,10100000000000(2) = -(2^17+2^13+2^11+2^4+2^1+2^-1+2^-3)

= -(131072+8192+2048+16+2+0,5+0,125) = -141330,625

X = -141330,625

Example 6: Find the real number X having C504A800 as its floating-point representation, SP, m>1.

| S |  | c=e+127 (8bits) -> , <- mantissa (23bits) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | A |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |

c= 10001010(2) = 2^1 + 2^3 + 2^7 = 2 + 8 + 128 = 138

e= 138 – 127 = 11

X = -1,000010010101(2) * 2 ^ 11

= -100001001010,1(2)

= -(2^1 + 2^3 + 2^6 + 2^11 + 2^(-1)) = -(2 + 8 + 64 + 2048 + 0.5) = - (74 + 2048 + 0.5) =

= -2122.5